一、技术需求

（一）业务流程如下：

★袋码绑定：可通过下面两种方式，并可通过二维码信息追踪相应医废信息;

①预制二维码通过扫码方式和称重医废进行绑定，并将标签贴到医废垃圾袋上；

②打印二维码则通过在APP上选择医废类型后打印出相应医废二维码信息标签后进行绑定，并将标签贴到医废垃圾袋上。

★箱袋绑定：可通过下面两种方式，并可通过二维码信息追踪相应医废箱、袋信息;

①通过APP扫入预制二维码箱标签，再扫入一袋或多袋医废袋二维码信息后，将袋装医废装入医废转运箱，二维码箱标签贴到箱子上，完成完成装箱操作。

②通过打印二维码箱标签，再扫入一袋或多袋医废袋二维码信息后，将袋装医废装入医废转运箱，二维码箱标签贴到箱子上，完成装箱操作。

二、系统功能需求

注： 系统功能详见平台招标参数

- 信息采集运输终端设备及配套耗材需求

- 1.1 信息采集运输终端设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息采集运输终端设备(含 扫描枪/标准4G通讯卡) | ？辆 | 具体参数详见 - 信息采集运输终端设备 技术要求 |
| 2 | 医废标签纸(热敏打印纸) | ？卷（根据实际方案选配） | 具体参数详见 1.1.5医废标签纸(热敏打印纸) 技术要求 1.1.6医废标签纸(预制二维码式) 技术要求 注：两种医废标签纸最少选用一种。 其中车载打印机必须配合医废标签纸(热敏打印纸)才能使用。 |
| 3 | 医废标签纸(预制二维码式) | ？卷（根据实际方案选配） |  |

- 1.1.1信息采集运输终端设备  技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 整车尺寸 | ★静态尺寸：166cm（长）×80cm (宽)×102cm (高) |
| 内胆容积 | ★≥800L |
| 供电电压 | DC12V |
| 电池（容量） | ★30Ah (续航时间≥24小时) |
| 电子秤称重范围 | ★≥30.00 kg（显示精度为0.01kg） |
| 自重 | 100kg（含箱体） |
| 车体 | - 箱体须采用304不锈钢全封闭箱体设计； - 车身必须设计投放口和取物口分开，具有防止液体泄漏的功能； - 车身设计考虑内外可消毒、可高压冲洗，并具有清洗污水排放口设计，在车身上有明显的医疗废物警示标识； |
| 车头 | - ★车头须采用碳钢材质，须独立集成单元，集成安卓触摸屏、标签盒于一体，外置无线扫码枪； - 触摸一体机参数详见1.1.2 触屏一体机技术要求 - 扫码枪参数详见 1.1.3 扫码枪技术要求 - 打印机参数详见 1.1.4 打印机技术要求 |
| 车轮 | 车轮须采用耐磨静音材质，定向轮≥8英寸增加通过能力，万向轮≥8英寸便于方向控制，单个车轮载重量≥200kg |
| 业务功能集成 | - ★业务操作功能，集成≥7寸的触摸屏（触摸屏可保证在戴一次性乳胶手套时能正常使用），用于业务信息的确认、录入及数据采集实时完整上传； - ★脱网（网络中断）时不影响医废收集与交接，网络恢复时数据自动上传平台。 |

1.1.2 触屏一体机技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 电容屏7寸 |
| CPU处理器 | RK3288/4核主频1.6Ghz |
| 操作系统 | Android 5.1.1 |
| 运行内存 | 2GB |
| EMMC | 8GB |
| GPU | ARM Mali-T764 |

1.1.3 扫描枪技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 支持接口 | USB有线/无线 |
| 通讯距离 | 2.4G ,在医院环境下≥10米 |
| 光源 | 红光LED瞄准+白光LED照明 |
| 支持条码 | Codabar,Code11,Code39/Code93,UPC/EAN,Code128/EAN128,InterLeaved2of5,Matrix2of5,MSI CODE,Standard2of5. QR CODE等 |
| 抗震性能力 | 可承受3m的水泥地面摔落 |
| 环境参数 | 工作温度-20℃~50℃ 存储温度-40℃~70℃ 湿度5%~95% |

- 1.1.4打印机 技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 打印方式 | ★行式热敏打印 |
| 打印纸宽 | ≤58mm(底纸) |
| 打印纸宽 | ≤48mm(面纸) |
| 分辨率 | 203DPI |
| 每行点数 | 384 点 |
| 可打印内容 | GBK 汉字库，ASCII 字符，二维条码 |
| 通讯接口 | 支持RS232,TTL串口 |
| 耗材 | 使用医废标签纸(热敏打印纸) 具体参数详见1.1.5 |

1.1.5医废标签纸(热敏打印纸) 技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 54*30mm |
| 功能 | - ★带有明显的医疗废物标识 |

1.1.6医废标签纸(预制二维码式) 技术要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 30mm*50mm、底纸宽54mm |
| 功能 | - 三防（防水、防油污、防酒精） - 带有明显的医疗废物标识 - 专用号段 - 按照以下颜色区分医疗废物类型，便于清运人收集 感染性标签：红色 损伤性标签：黄色 病理性标签：橙色 药物性标签：粉色 化学性标签：蓝色 可回收物标签：绿色 箱标签：白色 |