- 一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案架 | 6000*600*2400mm*7层（详见：档案架技术参数） | 7 | 组 |
| 2 | 档案架 | 6000*450*2400mm*7层（详见：档案架技术参数及工艺要求） | 1 | 组 |

- 二、档案架技术参数及工艺要求

#### 1、档案架结构要求

（1）架体为双柱式双面结构，稳定性能强，架体载重强度高。

（2）架体（包括底梁、立柱、层板、挂板、侧板、顶板及挡棒）等零部件组成。

#### 2、档案架技术参数

（1）底梁：采用≥1.5mm 优质冷轧钢板一体成型工艺。

- （2）压筋立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，立柱正面压双圆筋，两侧面压双圆筋并各设有一排挂钩孔。立柱成型尺寸50x39mm，允许尺寸公差±0.5mm，圆筋尺寸为R1.5mm，允许尺寸公差±1mm，筋到筋尺寸为21mm，允许尺寸公差±1mm，排孔上下孔距50mm，允许尺寸公差±0.5mm，压多筋式立柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。

- ▲压筋立柱：（提供一份完整具有CMA和CNAS标志的压筋立柱检验报告复印件和全国认证认可信息服务平台网站的查询截图页以辩真伪）

- （3）压筋层（搁）板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次滚压成型，隔正面压六筋，两侧面各压一筋。托板成型厚23mm，允许尺寸公差±0.5mm，圆筋尺寸为R4.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，压筋深度1.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，正面压筋中心到边尺寸为60mm，允许尺寸公差±1mm，侧面压筋中心到边尺寸11.5mm，允许尺寸公差±1.0mm，压多筋式托板外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。

▲压筋层板：（提供一份完整具有CMA和CNAS标志的压筋层板检验报告复印件和全国认证认可信息服务平台网站的查询截图页以辩真伪）

（4）压筋挂板：采用≥1.0mm优质钢板一体成型工艺，两端二排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有二根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。

- ▲压筋挂板：（提供一份完整具有CMA和CNAS标志的压筋挂板检验报告复印件和全国认证认可信息服务平台网站的查询截图页以辩真伪）

- （5）侧板：采用≥0.8mm优质冷轧钢板制成，前侧板分为上、中、下三节套色，上节顶部采用φ2.5mm圆孔冲仿古回纹造型；中节冲有小塔包，小塔包直径15mm允许公差±0.2mm,塔包中对中间距30mm，允许公差±0.5mm；上、下节侧板压仿古门型印；后侧板为整体造型。侧板款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。

- ▲侧板：（提供一份完整具有CMA和CNAS标志的侧板检验报告复印件和全国认证认可信息服务平台网站的查询截图页以辩真伪）

- 顶板：采用≥0.8mm优质冷轧钢板一次成型，顶板正面通过 M6 螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘的作用。

▲顶板：（提供一份完整具有CMA和CNAS标志的顶板检验报告复印件和全国认证认可信息服务平台网站的查询截图页以辩真伪）

- （7）压筋挡棒：采用≥0.6mm优质冷轧钢板下冲折一体成型，挡棒上方压有一根加强筋。挡棒设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。